2022年重点排污单位监督性监测结果公开数据表

填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局

| 企业名称 | 所属区县 | 污染源类型 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物浓度 排放限值 排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京清源污水净化有限公司-军庄镇污水处理厂 | 门头沟区 | 污水处理厂 | 进水口 | 2022.7.18 | pH值（无量纲） | 7.7 | -- | -- | -- | -- |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量（mg/L） | 172 | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 五日生化需氧量（mg/L） | 78.6 | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物（mg/L） | 78 | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 动植物油类（mg/L） | 34.6 | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 石油类（mg/L） | 3.73 | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 1.92 | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 总氮（mg/L） | 44.5 | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮（mg/L） | 40.4 | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 总磷（mg/L） | 4.97 | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 色度（稀释倍数） | 40 | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 粪大肠菌群（MPN/L) | 3400 | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 总汞（mg/L） | 0.00006 | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 烷基汞(ng/L） | <20 | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 总镉（mg/L） | <0.00005 | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 总铬（mg/L） | <0.004 | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 六价铬（mg/L） | <0.004 | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 总砷（mg/L） | 0.00257 | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 总铅（mg/L） | <0.00009 | -- | -- | -- |  |  |

2022年重点排污单位监督性监测结果公开数据表

填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局

| 企业名称 | 所属区县 | 污染源类型 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物浓度排放限值 排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京清源污水净化有限公司-军庄镇污水处理厂 | 门头沟区 | 污水处理厂 | 出水口 | 2022.7.18 | pH值（无量纲） | 6.8 | 6-9 | 是 | -- | 城镇污水处理厂水污染物排放标准 DB11/890-2012 | 氨氮：12月1日-3月31日执行括号内的排放限值 |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量（mg/L） | <4.0 | 20 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 五日生化需氧量（mg/L） | <0.5 | 4 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物（mg/L） | <4 | 5 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 动植物油类（mg/L） | <0.06 | 0.1 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 石油类（mg/L） | <0.06 | 0.05 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.08 | 0.2 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 总氮（mg/L） | 1.69 | 10 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮（mg/L） | <0.025 | 1.0（1.5） | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 总磷（mg/L） | 0.03 | 0.2 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 色度（稀释倍数） | <2 | 10 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 粪大肠菌群（MPN/L) | 70 | 500 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 总汞（mg/L） | <0.00004 | 0.001 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 烷基汞(ng/L） | <20 | 不得检出 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 总镉（mg/L） | <0.00005 | 0.005 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 总铬（mg/L） | <0.004 | 0.1 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 六价铬（mg/L） | <0.004 | 0.05 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 总砷（mg/L） | 0.00174 | 0.05 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 总铅（mg/L） | <0.00009 | 0.05 | 是 | -- |  |  |