2022年重点排污单位监督性监测结果公开数据表

填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局

| 企业名称 | 所属区县 | 污染源类型 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物浓度 排放限值（日均值） | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京京煤集团总医院 | 门头沟区 | 生活污染源 | 废水总排口 | 2022.7.6 | pH值（无量纲） | 7.2 | 6-9 | 是 | -- | 医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005 | 预处理标准 |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 250 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 五日生化需氧量（mg/L） | 1.5 | 100 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物（mg/L） | 10 | 60 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 动植物油类（mg/L） | <0.06 | 20 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮（mg/L） | 0.175 | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 粪大肠菌群（MPN/L) | <20 | 5000 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 总余氯（mg/L） | 4.67 | -- | -- | -- |  |  |