2023年重点排污单位监督性监测结果公开数据表

填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局

| 企业名称 | 所属区县 | 污染源类型 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物浓度 排放限值（日均值） | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京京煤集团总医院 | 门头沟区 | 水环境 | 废水总排口 | 2023.9.8 | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 0 | 5000 | 是 | -- | 医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005 | 预处理标准 |
|  |  |  |  |  | pH值 | 7.70 | 6~9 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量（mg/L） | 20.0 | 250 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量（mg/L） | 2.3 | 100 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物（mg/L） | 7 | 60 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 动植物油（mg/L） | 1.03 | 20 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 石油类（mg/L） | 0.19 | 20 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 10 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 挥发酚（mg/L） | 0.0036 | 1.0 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 总氰化物（mg/L） | <0.004 | 0.5 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 总余氯（mg/L） | 4.72 | 2~8 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮（mg/L） | <0.0250 | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 色度（倍） | <2 | -- | -- | -- |  |  |